许昌市建安区人民法院2022年办公楼房屋维修项目采购招标公告

招

标

公

告

许昌市建安区人民法院

2022年09月2日

招标公告

为满足许昌市建安区人民法院2022年办公楼房屋维修项目施工要求，现就  许昌市建安区人民法院2022年办公楼房屋维修项目进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

一、基本情况

1、招标组织：许昌市建安区人民法院。

2、招标项目：许昌市建安区人民法院2022年办公楼房屋维修项目招标采购。

3、招标内容：许昌市建安区人民法院2022年办公楼房屋维修项目，招标维修量详见以下清单。

维修工程量及报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 工程量 | 单位 | 备注 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房防水 | 防水材料名称：雨虹防水 工艺： 原地板砖拆除，水泥找平，做防水、贴铺瓷砖 | 58 | ㎡ | 雨虹或同等质量品牌 |  |  |
| 2 | 洗刷间瓷砖拆除 |  | 20 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 洗刷间乳胶漆 | 工艺：刷涂2遍 | 20 | ㎡ | 立邦或同等质量品牌 |  |  |
| 4 | 洗刷间吊顶维修 | 规格：450*450mm 材质：矿棉板 | 21 | 平方米 |  |  |  |
| 5 | 落水管维修 | 名称：排水管 规格：PVC，直径110mm 工艺：原落水斗损坏下沉，需要更4套换落水斗并将排水管上提原位，每根16米，共4根。工作面高度约16米 | 4 | 套 |  |  |  |
| 6 | 国徽刷漆维修 | 工作高度在18米处，高处维修作业 | 2 | 项 | 嘉宝莉漆或同等质量品牌 |  |  |
| 7 | 高空作业车 | 机械台班天数：2天 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 西付楼全部、十二楼全部、水槽全部等SBS防水维修 | 防水材料：SBS 工艺：铺设一层国标4#SBS防水材料 | 1430 | ㎡ | 禹豪或同等质量品牌 |  |  |
| 9 | 散水维修 | 维修位置：办公楼西侧 | 5 | m³ |  |  |  |
| 10 | 办公楼乳胶漆 | 工艺：刷涂2遍 | 600 | ㎡ | 立邦或同等质量品牌 |  |  |
| 11 | 起脚线 | 瓷砖规格：100*600mm 颜色：黑色 | 200 | 米 |  |  |  |
| 12 | 木门拆除、钢木防火门 | 位置：办公楼一、二层 门的尺寸：约2040*1200mm 颜色：米黄 | 4 | 套 |  |  |  |
| 13 | 木门拆除、钢木防火门 | 位置：一层管道井 门的尺寸：1890*950mm 颜色：米黄 | 4 | 套 |  |  |  |
| 14 | 木门拆除、钢木防火门 | 位置：二楼东侧餐厅 门的尺寸：2090*1750mm 颜色：米黄 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 房顶防护墙老化白水泥铲除、防护墙粉刷 | 材料名称：立邦防水漆 | 1320 | ㎡ | 立邦或同等质量品牌 |  |  |
| 16 | 合计 | 金额（小写）： | 金额（大写）： |  |  |  |  |

上述报价费用包含人工费、材料费、运输费、税金、垃圾清理费、安全措施费等一切费用。

- 4、招标方法：公开招标。

- 5、评标办法：最低价中标。

二、投标人的资格条件

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、可开发票。

3、具有一定的经营规模和服务能力。

- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 5、具备国家有关部门、行业要求必须取得的经营许可；在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与河南许昌各法院没有不良合作记录。

6、经营范围内包含建筑施工、防水、装修等施工相关内容。

- 三、投标报名与开标时间

- 1、报名时间：以投标截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

- 2、报名方式：现场报名。

- 3、报名地点及联系人：许昌市建安区人民法院  赵先生  0374-5775011

- 4、开标时间（投标截止时间）：2022年9月7日10点00分

- 四、资格审查

- 1.资格审查由许昌市建安区人民法院开标时，同步现场审核资格。

- 2.投标人持公司营业执照、法人身份证明（或授权委托书）现场报名，按照招标公告填报盖章版报价单，参与投标。

五、招标文件的发放时间及方式

1、发放时间：见许昌市建安区人民法院官网通知。

2、发放形式：招标采购文件发布电子版，不发布书面招标文件。

3、发放平台：许昌市建安区人民法院官网。

许昌市建安区人民法院                                    2022年9月2日